- 附件3

江西省昌江工业园区突发环境事件处置方案

昌江区位于历史文化名城瓷都景德镇的西南部，是景德镇市行政发展中心所在地。全区现辖有鲇鱼山镇、丽阳镇、吕蒙乡、荷塘乡、西郊街道、新枫街道等6个乡镇、街道，33个村，33个社区，全区常住人口总数为20.1万人口。区域面积319.52平方公里。昌江区属城郊区，有“瓷都原乡，画里昌江”之称。景德镇国家级高新技术开发区、中航工业昌飞、景德镇电厂等产业及能源基地位于区境。发生危险化学品泄漏、火灾或爆炸等事故时，若应急处理不到位，即可能造成大面积的大气、水环境污染与生态破坏。为健全昌江区突发环境污染事故应急机制，增强区域及区域内企业环境风险意识，切实加强昌江区环境安全管理，可有效防范和减少突发环境污染事故的发生。本方案可作为园区发生突发环境事件时，指导园区管委会第一时间开展人员疏散、现场控制、事故处理等应急处置工作。

一、现场处置程序

突发环境事件发生后，发生环境事件的企业应立即启动企业级应急预案，企业现场应急救援指挥部根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，依法采取紧急处置措施，同时向园区管委会报告。

园区管委会的现场处置程序如下：

（1）接警。接警时应明确危险化学品事故发生的单位、地址、事故引发物质、事故简要情况、人员伤亡情况等。

（2）配合隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，配合企业建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。若发生的为园区类事件，园区管委会协调其他位于警戒区内的企业迅速停工撤离。

（3）人员疏散。事故发生后，园区管委会应根据专家的预测和建议，配合事故发生企业指挥事故影响范围内的非应急救援人员疏散，以减少不必要的人员伤亡。

（4）现场控制。根据事故特点和事故引发物质的不同，应采取不同的防护措施和急救方法。园区管委会调动区内和周边可用应急救援物资、防护物资，提供物资保障，根据需要联系消防队、医疗机构。

（5）事故处理。根据事故类型，联系区内对应专业应急救援队伍和周边的专家、技术人员，为事故处理提供专业意见。

二、现场处置方案的制定

现场处置方案由环境应急现场指挥部组织责任部门和专家组制订，通过应急指挥部批准后实施。现场处置要依靠科技和专家力量，立足于彻底消除污染危害，尽可能控制和缩小已排出污染物扩散、蔓延范围，将突发环境事件危害降低到最小程度。

- 1、由企业生产装置或设备泄漏、火灾或爆炸引发的突发环境事件

企业单位生产装置或设备泄漏、火灾或爆炸引发的突发环境事件，由园区管委会领导、市应急管理局、昌江生态环境局等部门汇同专家组制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查和切断、污染范围及趋势确定、减轻与消除污染等内容。

- （1）污染源排查和切断

对未知排污单位：突发环境事件发生后，应急救援小组迅速赶往现场，在事故发生地开展应急监测，确定污染因子及污染范围。根据监测结果排查区域及区域内可能导致污染的企业，确定污染源后，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

对已知排污单位：园区管委会要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

- （2）确定污染范围及趋势

应急监测组配合监测单位应做好事件现场的应急监测，并定期将监测结果上报至环境应急现场指挥部。周围情形复杂时，及时组织专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围，判断污染物发展趋势。

- （3）减轻与消除污染

针对污染物扩散情况，可采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

- 2、园区污水处理厂排污引发的突发环境事件

由园区污水处理厂排污引发的突发环境事件，园区管委会领导、景德镇市昌江生态环境局等部门会同专家组制订现场处置方案，方案应主要包括排查事故原因和污染源、切断和控制污染源、确定污染范围、减轻与消除污染等内容。

- （1）污染源排查和切断

污水处理厂主要环境风险为废水事故排放，原因主要为废水处理装置发生故障。通过询问车间工作人员查找事故原因，第一时间关闭进水泵及尾水的切断阀，要求企业启动企业突发环境事件应急预案。

- （2）确定污染范围

应急监测组配合监测单位应做好事件现场的应急监测、扩散规律分析，明确污染边界。

- （3）减轻与消除污染

关闭进水泵及尾水的切断阀后，将事故废水泵入事故池中，待废水处理装置故障消除后，将事故废水再次泵入废水处理装置中进行处理。

- 3、由企业在危化品或危废贮存过程中的事故引发的突发环境事件

由企业在危化品或危废贮存过程中的事故引发的突发环境事件，由园区管委会领导、市应急管理局、昌江生态环境局等部门汇同专家组制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查和切断、污染范围及趋势确定、减轻与消除污染等内容。

- （1）污染源排查和切断

对未知排污单位：突发环境事件发生后，应急救援小组迅速赶往现场，在事故发生地开展应急监测，确定污染因子及污染范围。根据监测结果排查区域及区域内可能导致污染的企业，确定污染源后，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

对已知排污单位：园区管委会要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

- （2）确定污染范围及趋势

应急监测组配合监测单位应做好事件现场的应急监测，并定期将监测结果上报至环境应急现场指挥部。周围情形复杂时，及时组织专家组开展污染物扩散规律分析，明确污染程度与范围，确定拦截、洗消范围，判断污染物发展趋势。

- （3）减轻与消除污染

针对污染物扩散情况，可采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

- 4、由企业在危化品或危废运输过程中的事故引发的突发环境事件

由企业在危化品或危废运输过程中的事故引发的突发环境事件，由园区管委会领导、市应急管理局、昌江生态环境局等部门汇同专家组制订现场处置方案，方案应主要包括污染源排查和切断、污染范围及趋势确定、减轻与消除污染等内容。

- （1）污染源排查

园区应急救援小组立即进行现场勘查，通过向当事人询问、查看运载记录或利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品种类、危害程度、扩散方式。

- （2）确定污染范围

根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定污染范围和合理警戒区域。在现场勘察的同时，迅速查明事故点周围的敏感目标，包括：1km范围内的居民区（村庄）、公共场所、河流、水库、水源、交通要道等。以防止污染物进入水体造成次生污染，并为群众转移做好前期准备工作。

- （3）减轻与消除污染

在环境应急现场指挥部的统一指挥和专家的现场指导下，根据危化品的种类、突发环境事件的类型（泄漏、燃烧、爆炸等），采取相应的应急处置措施。通过对污染物进行分段阻隔、洗消，并采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

突发环境事件发生在公路桥上或水源地附近时，应采取导流等措施，避免对水体造成影响，防止发生二次污染。若危化品已经进入雨水管网，应该立即通知雨污管网截流阀负责人员，及时关闭截流阀，防止污水进入外环境，污染外环境水体。同时对雨水管网中已受污染水体进行合理处置。

- 5、由于突发事故引发的次生/伴生突发环境事件

由于突发事故引发的次伴生突发环境事件，由园区管委会负责，会同市应急管理局、市气象局、昌江生态环境局等部门会同专家组制订现场处置方案，方案应主要包括控制污染源、确定污染范围、减轻与消除污染等内容。

- （1）控制污染源

突发环境事件发生后，园区管委会、市气象局、昌江生态环境局等应迅速赶往现场，并通过采取对相关单位有关人员（如管理、技术人员、操作工人等）调查询问，或利用快速监测设备等方式确定污染源，要求企业启动企业突发环境事件应急预案，采取相应措施切断污染源。

- （2）确定污染范围

应急监测组配合监测单位应做好事件现场的应急监测、扩散规律分析，明确污染边界。

- （3）减轻与消除污染

根据污染物的特征，通过对污染物进行分段阻隔、洗消，并采用拦截、稀释、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

- 6、由于园区天然气管道火灾爆炸事故

发生突发环境事件时，园区应急救援小组做好事故现场人员向应急疏散集中点的疏散、周边警戒和交通疏导工作。园区应急救援中心迅速组织急救人员开展受伤人员抢救工作，最大限度地减少人员伤亡。园区应急组织机构配合监测中心站等部门应迅速开展环境应急监测工作，判断事故性质、类别、影响范围等基本情况。

环境应急现场指挥部汇总现场信息后，立即将人员、环境受影响最新情况、事件重大变化情况、采取应对措施的效果等及时上报昌江区人民政府。

- （1）控制污染源

突发环境事件发生后，园区管委会、市应急管理局、昌江生态环境局、消防队等应迅速赶往现场，关闭输气管道，同时通过采取对天然气公司的有关人员（如管理、技术人员、操作工人等）调查询问，要求企业启动企业突发环境事件应急预案。

- （2）确定污染源

如果发生火灾事故，应急监测组配合监测单位应做好事件现场的应急监测、扩散规律分析，明确污染边界，确定拦截、洗消范围。

- （3）减轻与洗消污染

发生火灾后，消防队做好消防、灭火工作，同时采取设立隔离带等措施防止火势的进一步蔓延。

三、危险区的隔离

- 1、事件现场隔离区划定方式、方法

事件现场隔离区的划定要考虑影响污染物扩散的主要因素：如风向、风力和主要危险源地点等。

对于重大突发环境事件要根据事件的特性来划分事件中心区域（事件波及区域）和受影响区域，在有风的条件下，适当调整警戒范围。根据泄漏物质特性以及当时风向和厂区内地面环境状况，由应急指挥部划定紧急隔离区域，除污区域和支援区（见下图），以便及时开展抢险和救援。

图3-1  事故处理管制区域划分示意图

- 2、事件现场隔离方法

警戒区域的边界应设有警示标志并有专人警戒。除消防、应急处置人员及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

事故发生后园区管委会应在警戒线周围设置警戒标志或画警戒线。

事件现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：

事件发生后，应根据污染泄漏的扩散情况，所波及到的范围设立警戒区，并在通往事件现场的主要干道上实行交通管制，并且迅速请求当地政府及有关专业部门进行事件现场的主要干道上实行交通管制，以便救援人员能够迅速的到达事件现场开展工作。

在发生紧急事故时，园区管委会应根据事故状态划分出危险区、安全区。根据危险物质泄漏情况建立警戒区，对污染危险区采用拉警戒线、挂警示牌等方式隔离，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

- 3、隔离和疏散距离

疏散距离分为二种：紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内；下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混合作用要比白天来得小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对比白天的远。夜间和白天的区分以太阳升起和降落为准。

疏散距离还应结合事故现场的实际情况（如泄漏量、泄漏压力、泄漏形成的释放池面积、周围建筑或树木情况以及当时风速等）进行修正；如泄漏物质发生火灾时，中毒危害与火灾/爆炸危害相比就处于次要地位，如有数辆槽车、储罐或大钢瓶泄漏，应增大泄露的疏散距离；如泄漏形成的毒气云从山谷或高楼之间穿过，因大气的混合作用减小，疏散距离应增加，白天气温逆转或在有雪覆盖的地区，或者再日落时发生泄漏，或伴有稳定的风，也需要增加疏散距离；对于液态化学品泄漏，如果物料温度或室外气温超过30℃，疏散距离也应增加。

具体隔离距离和疏散距离见下表。下表中少量泄露指小包装（＜200L）泄漏或者大包装少量泄露；大量泄漏指大包装（＞200L）泄漏或多个小包装同时泄漏。

表3-1    部分化学品泄漏隔离距离和疏散距离参考值

| 序号 | UN号 | 化学品名称 | 少量泄露 |  |  | 大量泄漏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 |
| 1 | 1005 | 氨（液氨） | 30m | 0.2km | 0.2km | 60m | 0.5km | 1.1km |
| 2 | 1016 | 一氧化碳 | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.6km | 1.8km |
| 3 | 1050 | 无水氯化氢 | 30m | 0.2km | 0.6km | 185m | 1.6km | 4.3km |
| 4 | 1017 | 氯气 | 30km | 0.3km | 1.1km | 275km | 2.7km | 6.8km |
| 5 | 1067 | 氮氧化物 | 30m | 0.2km | 0.5km | 305m | 1.3km | 3.9km |
| 6 | 1079 | 二氧化硫 | 30m | 0.3km | 1.1km | 185m | 3.1km | 7.2km |
| 7 | 1831 | 发烟硫酸（硫酸雾） | 60m | 0.3km | 1.1km | 305m | 2.1km | 5.6km |

- 4、人员紧急撤离和疏散

在发生危险化学品泄漏、天然气泄漏及火灾爆炸等严重威胁现场人员生命安全的环境事件时，园区事故现场应急指挥部有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令，并指挥协调各企业完成本企业内的人员疏散活动。

在发生严重的泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，等待进一步的指令。当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制的，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

- 四、现场应急措施

突发环境事故发生后，必须迅速展开应急救援工作，采取一定现场应急措施。企业级事故影响范围局限于企业车间内，应急救援以企业自救为主；若影响范围蔓延出企业厂区，需由园区管委会进行应急救援工作的指挥协调。若发生移动类事件，首先运输人员必须积极自救，同时应通知园区管委会，由园区管委会协调应急救援工作。

公共区域发生危险化学品、危险废物、消防废水泄漏可能进入污水、雨水管网，沿管网扩散至外环境；企业内发生危险化学品、危险废物、消防废水泄漏，首先应通过雨水、污水管网收集于企业应急事故池中，未收集部分可能沿管网扩散至外环境。若进入污水管网，应立即通知园区污水处理厂，收集至园区污水处理厂进行处理，如若在公共区域或企业危险品泄漏超出企业范围进入雨水管网，应将该区域雨水导入该片区应急事故池。避免沿雨水管网就近排至附近水体。

- 1、园区大气污染事件应急处置措施

- （1）易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

①撤离周围易燃可燃物品等控制火势。火灾蔓延扩大，企业或园区公共区域及周围人员应该撤离至安全区域；

②穿好消防服和口罩利用厂区或园区公共区域的消防灭火设施消防水带、消防车、灭火器等设施进行灭火，另通知当地的消防部门进行灭火；

③利用自身污水处理设施对消防废水进行处理或利用槽罐车将消防废水拖至区域污水处理设施处理达标后外排，将火灾过程中产生的沉渣进行清运或无害化处理。

表3-2    园区易燃物质火灾、燃烧、爆炸应急处置措施

| 序号 | 污染物 | 现场处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油类：煤油、柴油 | ①及时寻找泄漏点，对储罐进行堵漏，切断泄漏源； ②利用储罐区的围堰将泄漏的油类进行收集，将围堰内收集的泄漏液态物料导至空罐内，能回收利用的进行相应的回收利用，不能回收利用的交由有资质的单位进行处理； ③切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器材进行灭火，同时对储罐进冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处； ④对消防废水进行拦截、引流处置。将消防废水引入至消防废水收集池、事故池，待事后抽走处置，若厂区没有设置消防废水收集池，在其排出厂区前设置拦截、引流设施处置，待事后用槽罐车将消防废水送至向园区污水处理厂处理。 ⑤将消防废水送至园区污水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄漏物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料暂存于危废暂存间并委托有资质的机构依法处理处置； ⑥如消防废水进入雨水管网，则用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截，用应急泵将消防废水抽回企业事故池或污水处理站处理。 |
| 2 | 气态物质：天然气、石油气 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 3 | 油漆、稀释剂胶水、油墨等有机易燃液体 | ①迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，应急处理人员戴自给呼吸器，穿消防防护服； ②用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，尽可能将容器从火场移至空旷处； ③用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火器材进行灭火；将消防废水送至向园区污水处理厂处理。 |

表3-3   易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

（汽油、柴油等油类风险物质泄漏引起火灾爆炸事故应急卡）

| 事故 特征 | （1）风险物质：柴油、煤油等油类物质。 （2）风险单元：柴油、煤油储罐或仓库。 （3）风险特征：①高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎；②柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的火症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起燃灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | （1）确认发生油罐火灾爆炸事件后，据现场着火的能量、面积、风向等情况设立隔离区，防止无关人员进入事发区域。 （2）切断火源关闭手机及其它明火，采取相应的堵漏和抢修措施，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势，对着火罐附近的储罐进行冷却，可能的话将容器从火场移至空旷处用企业现有的消防设施进行灭火。 （3）将灭火过程中产生的消防废水，利用储罐区围堰、应急处理池对消防废水进行储存，将消防废水切入厂区污水处理设施处理达标后外排，如消防废水量过大，不能及时处理，将消防废水送至向园区污水处理厂处理，剩余少量的残液用活性炭、棉纱、吸油毡、沙土等惰性材料对泄漏物料进行吸附，对吸附过程中产生的废活性炭、废棉纱、吸油毡沙土等惰性材料委托有资质的机构依法处理处置。 （5）如消防废水进入污水管道，应第一时间通知园区污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放； （6）如消防废水进入雨水管网，则用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截，用应急泵将消防废水抽回企业事故池或污水处理站处理； |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位。 大气监测因子：CO； 大气监测布点：发生油品储罐火灾爆炸点的上、下风向200m处。 监测频次：两次监测浓度均低于同等级空气质量标准值或已接近可忽略水平为止。 |
| 应急 物资 | 防火服、挖机、防爆组合工具、空气呼吸器、可燃气体报警器、风向标、堵漏工具、砂土、围油栏、吸油棉、吸油垫、拦油绳、撇油器、消油剂等。 |
| 后勤 保障 | 窒息救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。并立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能，然后给氧吸入，以高压氧气为最好。迅速与医生联系送往医院救治。 中毒救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。若伤员呼吸停止，应立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能。也可采用针刺、掐压人中、十宣等穴位促醒。有条件的立即给氧吸入，以高压氧气为最好。中毒症状较轻的伤员，迅速与医生联系送往医院救治。 烧伤救治方法：尽快脱去着火或沸液浸渍的衣服，特别是化纤衣服。以免着火衣服和衣服上了的热液继续作用，使创面加大加深。热力烧伤后及时冷疗可防止热力继续作用于创面使其加深，并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。将烧伤创面在自来水笼头下淋洗或浸入水中(水温以伤员能忍受为准，一般为15～20℃，热天可在水中加冰块)，后用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。时间无明确限制，一般掌握到冷疗之后不再剧痛为止，多需0.5～1 小时。冷疗一般适用于中小面积烧伤，特别是四肢的烧伤。对于大面积烧伤，冷疗并非完全禁忌，但由于大面积烧伤采用冷水浸泡，伤员多不能忍受，特别是寒冷季节。为了减轻寒冷的刺激，如无禁忌，可适当应用镇静剂。 |

表3-4    易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

（园区及企业天然气管道泄漏及火灾爆炸事故应急卡）

| 事故 特征 | （1）风险物质：天然气 （2）风险单元：园区及企业天然气管道。 （3）风险特征：风险物质泄漏扩散至外环境，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，燃烧爆炸会产生燃烧废气，燃烧的废气主要为CO。 |
| --- | --- |
| 应急 处置 措施 | 风险物质泄漏，未发生火灾爆炸时： （1）发生事故，第一时间关闭泄漏气源，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大。并立即向消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及向园区管委会、昌江生态环境局、市应急管理局等相关部门报告，请求支援； （2）应急疏散组人员立即通知周边居民、社区，并通知停用一切明火，组织人员紧急从上风向撤离，到指示地点进行集合，清点人数并向应急指挥中心汇报，确保没有人员被困（或滞留）在生产区域。以泄漏源1000米为半径设立警戒线，现场主要出入点设人员把守，禁止一切与救援无关人员进入警戒区域； （3）安排人员在入厂道路上引导外部救援单位车辆进入厂区。公安消防到来后，由公安等部门组织抽调力量负责组织实施，并维持员工集合点的治安秩序。 （4）应急人员要穿戴好防火服，使用防爆工具，做好个人防护。 泄漏并着火： （1）确认发生易燃气体泄漏并发生火灾爆炸事件后，据现场着火的能量、面积、风向等情况设立隔离区，疏散隔离区内人员并防止无关人员进入； （2）任何人发现火灾时，应立即采取一切可能的方法，如使用干粉灭火器、链接消防栓水带直接灭火，天然气管道不能用水灭火，并迅速报告负责人； （3）现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，就近请求调动消防力量用抗溶性泡沫、二氧化碳等灭火器材进行灭火。救援人员应佩戴正压式呼吸器开展应急灭火行动。若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，协调请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援； （4）若火势太大，人员无法靠近且不在手提干粉灭火器的灭火距离范围内时，抢险灭火人员向上风向退出，保持距离并用消防水冷却相邻建筑或设备。 |
| 应急 监测 方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位； 大气监测因子：甲烷，发生火灾则加测CO； 监测布点：以事故地点为中心，在主导风向下风向影响区域等位置设监测点位，按50m～100m水平间隔布点采样；距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域也应布点采样；并在上风向设对照点。必要时可视情况增加点位数量。且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置； 监测频次：两次监测浓度均低于同等级水质标准值或已接近可忽略水平为止。 |
| 应急 防护 | （1）实施堵漏人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求； （2）佩戴防毒面具。空气呼吸器、穿全密封阻燃防化服； （3）根据现场情况确定堵漏方案、如现场情况变化，应重新制定方案，不得随意蛮干； （4）事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。 |
| 应急 物资 | 可燃气体检测仪、泡沫、二氧化碳灭火器、正压式呼吸器、警戒线等 |
| 后勤 保障 | 窒息救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。并立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能，然后给氧吸入，以高压氧气为最好。迅速与医生联系送往医院救治。 中毒救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。若伤员呼吸停止，应立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能。也可采用针刺、掐压人中、十宣等穴位促醒。有条件的立即给氧吸入，以高压氧气为最好。中毒症状较轻的伤员，迅速与医生联系送往医院救治。 烧伤救治方法：尽快脱去着火或沸液浸渍的衣服，特别是化纤衣服。以免着火衣服和衣服上了的热液继续作用，使创面加大加深。热力烧伤后及时冷疗可防止热力继续作用于创面使其加深，并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。将烧伤创面在自来水笼头下淋洗或浸入水中(水温以伤员能忍受为准，一般为15～20℃，热天可在水中加冰块)，后用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。时间无明确限制，一般掌握到冷疗之后不再剧痛为止，多需0.5～1小时。冷疗一般适用于中小面积烧伤，特别是四肢的烧伤。对于大面积烧伤，冷疗并非完全禁忌，但由于大面积烧伤采用冷水浸泡，伤员多不能忍受，特别是寒冷季节。为了减轻寒冷的刺激，如无禁忌，可适当应用镇静剂。 |

表3-5    易燃物质火灾、燃烧、爆炸典型事件应急卡

(有机易燃态风险物质泄漏引起火灾爆炸事故)

| 事故 特征 | （1）风险物质：涂料、稀释剂、油墨、胶水等有机易燃液体； （2）风险单元：各生产车间、仓库； （3）风险特征：易燃，蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | （1）确认发生有机易燃液体火灾爆炸事件后，在事发点附近区域设立警戒区，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，防止无关人员进入事发区域； （2）现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援； （3）消防部门和社会专业应急救援队伍及时到达时，根据消防部门和社会专业应急救援队伍专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动；救援人员应佩戴正压式呼吸器、隔绝式空气面罩开展应急灭火行动： ①灭火：采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土进行灭火，在没有风险情况下，应将容器转移出火灾现场。 ②消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截、引流处置。将消防废水引入至废水收集池、事故池，待事后抽走处置，若厂区没有设置消防废水收集池，在其排出厂区前设置拦截、引流设施处置，待事后用槽罐车将消防废水送至向园区污水处理厂处理。 （4）消防废水进入污水管道，应第一时间通知园区污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放； （5）如消防废水进入雨水管网，则用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截，将该片区雨水切换至区域应急事故池，待事后用应急泵将消防废水抽回企业事故池或污水处理站处理。 |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位； 大气监测因子：挥发性有机物等，发生火灾则加测CO； 监测布点：以事故地点为中心，在主导风向下风向影响区域等位置设监测点位，按50m～100m水平间隔布点采样；距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域也应布点采样；并在上风向设对照点。必要时可视情况增加点位数量。且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置； 监测频次：两次监测浓度均低于同等级水质标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 应急 物资 | 堵漏工具、活性炭、呼吸器、防化服等 |
| 后勤 保障 | 窒息救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。并立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能，然后给氧吸入，以高压氧气为最好。迅速与医生联系送往医院救治。 中毒救治方法：将伤员抬到空气新鲜流通的地方静息，尽量远离火源。同时解开衣服、裤带，放低头部，冬天注意保暖。若伤员呼吸停止，应立即作口对口人工呼吸、胸外心脏按压，以复苏心肺功能。也可采用针刺、掐压人中、十宣等穴位促醒。有条件的立即给氧吸入，以高压氧气为最好。中毒症状较轻的伤员，迅速与医生联系送往医院救治。 烧伤救治方法：尽快脱去着火或沸液浸渍的衣服，特别是化纤衣服。以免着火衣服和衣服上了的热液继续作用，使创面加大加深。热力烧伤后及时冷疗可防止热力继续作用于创面使其加深，并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。将烧伤创面在自来水笼头下淋洗或浸入水中(水温以伤员能忍受为准，一般为15～20℃，热天可在水中加冰块)，后用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。时间无明确限制，一般掌握到冷疗之后不再剧痛为止，多需0.5～1小时。冷疗一般适用于中小面积烧伤，特别是四肢的烧伤。对于大面积烧伤，冷疗并非完全禁忌，但由于大面积烧伤采用冷水浸泡，伤员多不能忍受，特别是寒冷季节。为了减轻寒冷的刺激，如无禁忌，可适当应用镇静剂。 |

- （2）园区内企业废气处理系统发生故障典型事故分析及处置措施

①园区内企业废气处理系统值班人员发现废气处理系统出来的烟气明显异常或嗅到烟气有异味，应第一时间通知当值班长，并做好相关记录；

②当值班长和应急救援人员佩戴好防护措施，对废气处理设施进行排查，查找有问题部位，通知班长依据实际情况及时调整相应的废气处理设备参数或调整废气处理相关药剂的量应对废气处理系统废气的突发情况，组织维修人员对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统废气的污染因子浓度在达标的前提下保证稳定。

③如短时间内难以排除故障，应立即紧急停机寻找出现故障的原因，进行相应的修理，确保废气处理设施正常后恢复生产。

表3-6    废气事故排放应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：废气； （2）风险源：废气排放单元。 |
| --- | --- |
| 应急 处置 措施 | （1）立即停车，停止反应，关闭进出料口，避免更多的废气产生； （2）做好防护的前提下，寻找出现故障的原因，立即组织人员对进行维修，确保废气处理设施正常后恢复生产； （3）现场人员防护进入现场的人员必须穿自吸过滤式防毒面具或正压式空气呼吸器等，做好相关防护措施。 （4）查看废气处理设施的工艺参数，若发现设备故障，立即组织技术人员对设备进行检查、维修； （5）若处理设施内的药剂加量不够，应及时投加药剂； （6）若风机故障，废气不能及时排出，应启动备用风机或及时对风机进行检修； （7）现场处置人员需跟踪事故处理情况，待废气处理装置正常运行后，方可正常生产。 |
| 应急 监测 方案 | （1）监测单位：委托有资质的监测单位； （2）监测因子：颗粒物、SO2、NOx、挥发性有机物等； （3）监测方法：气相色谱法仪或其他便捷的快速检测仪器。应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积； （3）监测布点：泄漏点上风向以上30m设对照点，在下风向最近居民点或企业等人口聚集点设监控点（至少3个）。 （4）监测频次：两次监测浓度均低于同等级空气标准值或已接近可忽略水平为止。 |
| 应急 物资 | 防毒面具、呼吸器、化学防护装备等 |
| 后勤 保障 | 随时做好停产准备 |

- 2、园区水污染事件应急处置措施

污染物进入雨水系统视突发环境事件发展趋势采取的通用应急处置措施如下：

（1）切断突发环境事件产生污染物的污染源，人员应首先做好自身的防护工作，穿戴好相关的防护装置，如是企业发生突发环境事件的启动企业突发环境事件应急预案，立即对发生泄漏的生产设备、储罐、初期雨水排口等污染物泄漏源进行堵漏，对于设备、储罐、初期雨水排口局部的泄漏，立即对剩余的污染物进行倒料或处理，尽可能减少流失。必要时采取全厂临时紧急停车措施，如是公共区域对污染物产生点四周进行围堵；

（2）应急救援指挥中心总指挥宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥企业各自专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置。如泄漏的危险化学品，根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域，划定紧急隔离带；

（3）通过污染物的产生量或存在量、污染物泄漏量、泄漏时间、泄漏去向的地形、受纳水体规模进行综合判断污染物的泄漏范围，无法判断时以最大可能污染物的泄漏范围为准。根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，尽可能将污染物限制在园区附近低洼处或园区雨水管网内，防止或减少污染物进入附近地表水的量；

（4）根据园区的雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截，将区域雨水排放切换至区域应急事故池，应急事故池设置于园区雨水管网入河口处；

（5）根据污染物通过区域地表水系统排放口进入区域地表水系统，则在水体（外环境）中通过下游水电站拦截废水，以减轻对下游水体的污染；

（6）根据不同污染物种类的性质对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至园区污水处理厂或有处理资质的单位处理；

（7）对污染物进入园区雨水排放口进入地表水排入口的上下游进行水质环境监测；

（8）如地表水环境监测结果出现超标或发现污染物已经进入地表水体，应根据污染物的性质按园区水污染事件的应急处置措施的步骤对污染物进入的水体进行应急处置，防止污染物进一步扩散。还应及时通知周边居民，禁止使用相关水资源，并在水体周边醒目位置设置临时警示牌；

- （9）对应急处置过程中产生的污染物进行妥善处置。

表3-7    酸、碱类风险物质泄漏事故应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：各类酸、碱类风险物质； （2）风险单元：各类酸碱储罐或危化品仓库； （3）风险特征：酸、碱类风险物质大多不燃；进人水体后，将严重影响pH值，可能对水生生物和地泥微生物产生致命影响；盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钡具有强腐蚀性，接触可致人体严重灼伤，对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性，眼和皮肤接触引起化学性灼伤。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | （1）通知可能受影响的周边居民以及单位； （2）切断泄漏源 ①堵漏：现场应急处理人员查询风险源，根据查到的污染源进行处置。根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，若是罐体泄漏形式（砂眼、裂缝、孔洞和裂口）采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏，关闭或堵塞厂区雨水总排口阀门。酸类物质泄漏用石灰封堵企业泄漏口； ②泄漏液的处置处理：少量泄漏时，采用干土、干砂或者其他不易燃物质吸收，阻止扩散或者与雨水混和。对陆域范围的酸类泄漏物采用石灰覆盖，并清洗。清洗水送入污水处理站处理； （3）如酸、碱类风险物质及消防废水流入雨水管网，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截； （4）如酸、碱类风险物质进入污水管道，应第一时间通知园区污水处理厂，提醒其做好监测和应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放； （5）如酸、碱类风险物质及消防废水进入就近水体时，量少的可以自然稀释，如果污水泄漏至就近水体中的量很大，应采取拦截筑坝方式拦截废水并应及时通知下游停止使用等； |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位。 水质监测布点：废水排放口、雨水排放口、排放口地表水上游500m断面、排放口地表水下游1000m断面、排放口地表水下游5000m 断面（削减断面）。 监测因子：pH、SS、COD、氨氮等。 监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。 |
| 应急物资 | 堵漏工具、生石灰、碳酸钠、碳酸氢钠、砂土、呼吸器、防化服、耐酸、碱手套等。 |
| 后勤 保障 | 保持应急事故池的空置状态，以便随时可以使用 |

表3-8    有机化学品泄漏事故应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：各类有机化学品 （2）风险单元：各企业有机化学品储存、使用单元。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | （1）确认发生有机化学品泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，事故中心禁止一切火源，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动，并使用专用防护服、隔绝式空气面罩；若事故现场持续蔓延扩大，请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援； （2）切断泄漏源 ①堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏； ②泄漏液的处置处理：用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。大量泄漏时，根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置； ③消防废水的处置处理：对消防废水进行拦截、引流处置。将消防废水引入至消防废水收集池、事故池，待事后抽走处置，若厂区没有设置消防废水收集池，应确定废水排放路线，在其排出厂区前进行拦截、引流设施处置，待事后用槽罐车将消防废水送至向园区污水处理厂处理； （3）如有机化学品及消防废水进入雨水管网，则用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截，待事后用槽罐车将消防废水送至向园区污水处理厂处理。 （4）如有机化学品进入污水管道，应第一时间通知园区污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 （5）如有机化学品及消防废水流入就近水体时则应采取拦截筑坝方式拦截废水，以减轻对下游水体的污染，并通知下游停止使用。 |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位。 水质监测布点：废水排放口、雨水排放口、排放口地表水上游500m 断面（对照断面）、排放口地表水下游1000m断面（控制断面）、排放口地表水下游5000m断面（削减断面）。 监测因子：pH、COD、氨氮、特征有机物等。 监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。 |
| 应急 物资 | 堵漏工具、活性炭、呼吸器、防化服等。 |

表3-9  油类风险物质泄漏事故应急卡

| 事故特征 | （1）风险物质：柴油、煤油等油类物质。 （2）风险单元：各企业油类存储单元。 （3）风险特征： ①高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒，表现为中毒性脑病，出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎； ②柴油遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的火症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起燃灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | （1）确认发生油类风险物质泄漏事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域，现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入堵漏行动；若事故现场持续蔓延扩大，请求消防部门和社会专业应急救援队伍支援；社会专业应急救援队伍到达后，根据应急救援队伍专业人员的指示和安排，配合开展堵漏或污染防治行动。 （2）堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 （3）泄漏液的处置处理：大量泄漏时，根据事故发生点的地形、地势等实际情况构筑围堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体或土壤中；可用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。如果油类物质泄漏留存在地面，可用木屑、麻袋、砂土或其他不燃材料吸收泄漏物，应急结束后作危废处理； （4）如果油类物质随雨水管网进入附近水体中，应在雨水管网排放入纳污水体的排放口布放围油栏吸油毡、拦油绳引导或遏制溢油，并根据事故大小在下游不同距离多级设置围油栏等，防止溢油扩散，并使用撇油器、吸油棉或消油剂清除水面油污。 （5）如油类物质进入污水管道，应第一时间通知园区污水处理厂，提醒其做好监测及应对工作，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理后达标排放。 （5）注意事项：消除所有点火源(泄漏沿线附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰)。 |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位。 水质监测布点：废水排放口、雨水排放口、排放口地表水上游500m断面（对照断面）、排放口地表水下游1000m断面（控制断面）、排放口地表水下游5000m断面（削减断面）。 监测因子：石油类。 监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。 |
| 应急 物资 | 堵漏工具、砂土、围油栏、吸油棉、吸油垫、拦油绳、撇油器、消油剂、油槽车、挖掘机、移动储油泵等 |

表3-10    园区突发环境事件产生的污染物进入园区污水处理厂造成的废水非正常排放事件应急处置卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：园区突发环境事件产生的事故废水； （2）风险单元：园区企业废水处理设施； （3）风险特征：园区突发环境事件产生的污染物非正常排放对污水处理厂造成冲击。 |
| --- | --- |
| 应急 处置 措施 | （1）园区管委会确认发生废水非正常排放事故后，启动区环境应急响应程序，组织配合各应急小组展开环境应急工作； （2）扩大应急时应上报景德镇市生态环境局； （3）应急救援总指挥通知生产企业将废水排入企业自建的事故池或停止生产； （4）现场查明废水事故排放情况（排放口、水量、去向、起因）； （5）通知园区污水处理厂，不可处理后水质未达标的废水排入外环境。若已进入外环境，调整各污水处理厂工艺运行参数和药剂投加量等，直到调整系统运行出水达标； （6）如超标污水进入外环境时，污水泄漏至外环境中量少的可以自然稀释，如果污水泄漏至外环境中的量很大，则应及时通知下游； （7）展开应急监测，必要时请求第三方监测机构增援。 （8）根据外环境水质监测数据决定进一步应急措施。 |
| 应急 监测 方案 | 若泄漏废水进入外界水体中，则应对废水入外环境的上下游河段进行监测，监测要点如下： （1）监测单位：委托有资质的监测单位。 （2）监测因子：pH、COD、氨氮及涉及的其他危险化学品等。 （3）监测布点：污水处理厂总排污口上游500m及下游1000m。 （4）监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。 |

- 3、交通事故引发物质泄漏的应急处置措施

（1）划定紧急隔离带。一旦发生危险化学品或危险废物运输车辆泄漏事故，首先应由交警部门对道路进行戒严，在未判明危险化学品种类、性状、危害程度时，严禁半幅通车。

（2）判明危险化学品或危险废物种类。立即进行现场勘察，通过向当事人询问、查看运载记录、利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品或危险废物种类、危害程度、扩散方式。根据事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域。

- （3）处置措施

①气态污染物

气态物质泄漏一般使用中和剂。本园区可能在运输过程中的气态物质是乙炔，乙炔泄漏后产生乙炔气体。乙炔泄漏后，机动车辆就地熄火。由消防部门在在下风向喷水雾洗消，消防水收集后进行无害化处理。

②液态污染物

修筑简单围堵收集围堰，防止进入水体和下水管道，利用消防泡沫覆盖或就近取用黄土覆盖，收集污染物进行无害化处理。在有条件的情况下，利用防爆泵进行倒罐处理。酸性物质泄漏后应急处置人员应穿着防化服，佩戴消毒面具。如液态污染物进入水体，应首先切断污染源，对下游居民进行警示，禁止取水活动。在水体中投加中和药剂。待事发地及水体下游水质恢复后应急处置结束。

③固态污染物

固态污染物在运输过程中泄漏，处置人员应在上风向进行处置操作，防止固态物质吸入，对泄漏物质进行收集，收集过程中应轻拿轻放，减少扬尘。固态物质泄漏进入水体，参考液态污染物泄漏的处置措施。

表3-11  公路运输突发环境事件应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：危险化学品； （2）风险单元：运输车辆； （3）风险特征：园区内的化学品和危废运输车辆在园区内发生事故，造成危化品和危废泄漏直接进入路面，部分进入周围地面，造成路面及周围地面的土壤污染；危化品和危废泄漏挥发气体和危化品泄漏发生火灾的燃烧烟气进入周围的大气环境中会造成周围的大气的污染；泄漏的危化品、危废和危化品及危废火灾爆炸产生的消防废水可能进入雨水管网，由周围的雨水管网进入附近的水体，造成周围水体水质的污染。 |
| --- | --- |
| 应急 处置 措施 | 1、风险物质泄漏现场应急处置措施： （1）确认发生风险物质泄漏事件后，根据泄漏风险物质性质、事故点地形地貌、气象条件，依据污染扩散模型，确定合理警戒区域，划定紧急隔离带。防止无关人员进入事发区域，实行交通管制。 （2）堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施，若为运输车辆侧翻导致的泄漏，应利用吊车将运输车辆扶正后采用木楔、外封式堵漏袋等方式进行堵漏。 （3）泄漏液的处置处理：根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，尽可能将污染物限制在园区附近低洼处或园区雨水管网内，防止或减少污染物进入附近地表水的量； （4）环境风险物质及消防废水流入雨水管网，根据园区的雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截； （5）对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至污水处理厂或有处理资质的单位处理； （6）如污染物进入市政污水管网系统，则通知园区污水处理厂，调整各污水处理厂工艺运行参数和药剂投加量，直到调整系统运行出水达标； （7）如未妥善处理污染物通过雨水管网流入到外环境水体，量少的可以自然稀释，如果污水泄漏量很大，应及时通知下游等，并在地表水体布置处理措施。如油类物质泄漏至就近地表水体，应在下游不同距离多级设置围油栏等。 2、火灾爆炸现场应急处置措施： （1）确认发生火灾爆炸事件后，在事发点附近区域设立警戒区，防止无关人员进入事发区域；现场指挥人员通知各救援小组快速集结投入灭火行动，若事故现场继续蔓延扩大，按应急指挥人员要求，通知当地消防部门进行灭火，并派人接应支援； （2）消防部门及时到达时，根据消防部门专业人员的指示和安排，配合开展灭火或污染防治行动，救援人员应佩戴正压式呼吸器，开展应急灭火行动。 （3）根据事故发生地地形地势，判断消防废水流动方向，将消防废水引至附近较低洼地带，待事后抽走处置。 |
| 应急监测方案 | 地表水水质监测要点如下： 监测单位：委托有资质的监测单位。 水质监测布点：废水排放口、雨水排放口、排放口地表水上游500m断面（对照断面）、排放口地表水下游1000m断面（控制断面）、排放口地表水下游5000m断面（削减断面）； 监测因子：pH、COD、氨氮与涉及的危险化学品等； 监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。 大气监测要点如下： 监测单位：委托有资质的监测单位； 监测因子：涉及的危险化学品； 监测方法：气相色谱法仪或其他便捷的快速检测仪器。应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积； 监测布点：厂界、泄漏点下风向550m、附近居民点，并在上风向30m设置参照点； 监测频次：两次监测浓度均低于同等级空气标准值或已接近可忽略水平为止。 |

- 4、园区固废未妥善处理引发的次生污染突发环境风险应急处置措施

①园区应急救援指挥中心总指挥宣布立即启动园区应急预案，布置协调现场应急指挥部的各专业处置小组组长指挥各自专业小组成员按各自的职责对突发环境事件进行应急处置；

- ②对固废和污染的土壤进行清理，集中后送资质单位处理；

③如固废运输、装卸、储存未妥善处理污染物进入园区的雨水系统和地表水体的应急处置按污染物进入园区的雨水系统和地表水体应急处置措施进行。

表3-12   危险废物泄漏事故应急卡

| 事故 特征 | （1）风险物质：危险废物（废机油等液态危废）； （2）风险单元：危废暂存间； |
| --- | --- |
| 应急处置措施 | （1）确认发生危险废物泄漏事件后，应立即进行收集处理，转移至完好的收集容器，吸油毡吸附残余漏液。 （2）堵漏：现场应急处理人员根据泄漏情况采取适当的切断泄漏源的措施。 （3）泄漏液的处置处理：根据查明泄漏污染物的去向，对污水流经途径的关键节点位置进行截断，用沙包封堵污染物进入雨水系统周围的沟渠或雨水井，尽可能将污染物限制在园区附近低洼处或园区雨水管网内，防止或减少污染物进入附近地表水的量； （4）环境风险物质及消防废水流入雨水管网，根据园区的雨水分区情况和雨水进入区域地表水系统排放口分布情况，用沙袋堵住雨水进入区域地表水系统排放口，对污染物进行拦截； （5）对截留在雨水系统的污染物进行应急处置，必要时利用槽罐车将污水系统的污染物送至污水处理厂或有处理资质的单位处理； （6）如污染物进入园区污水管网系统，则通知园区污水处理厂，调整各污水处理厂工艺运行参数和药剂投加量，直到调整系统运行出水达标。 （7）如未妥善处理污染物通过雨水管网流入外环境水体，量少的可以自然稀释，如果污水泄漏量很大，则应及时通知下游等，并在地表水体布置处理措施。如油类物质泄漏至就近地表水体，应在下游不同距离多级设置围油栏等。 |
| 应急监测方案 | 监测单位：委托有资质的监测单位。 水质监测布点：废水排放口、雨水排放口、排放口地表水上游500m断面（对照断面）、排放口地表水下游1000m断面（控制断面）、排放口地表水下游5000m断面（削减断面）。 监测因子：pH、COD、氨氮与涉及的危险化学品等。 监测频次：事故刚发生时，采样频次可适当增加待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。 |
| 应急 物资 | 堵漏工具、呼吸器、防化服等 |

五、突发环境事故常规处置措施

- 1、火灾、爆炸事故处置措施

- （1）生产装置火灾的扑救

当园区内企业的一个或多个生产装置发生火灾爆炸事故时，在场操作人员或现场人员应迅速采取如下措施：

①应迅速查清着火部位、着火物质及其来源，即使准确地关闭阀门，切断物料来源及各种加热源；开启冷却水等，进行冷却或有效的隔离；关闭机械通风装置，防止风助火势或沿通风管道蔓延。以有效的控制火势，有利于灭火。

②如果是带有压力的设备中的物料泄漏引起着火时，除立即切断进料外，还应打开泄压阀门，进行紧急放空；同时将物料排入系统或其他安全部位，以减弱火势或达到灭火目的。

③根据火势大小和设备、管道的损坏程度，现场人员应迅速果断作出是否需要全装置或局部工段停车的决定，防止火势蔓延。

④装置发生火灾后，当班的车间领导或班长应迅速组织人员除对装置采取准确的工艺措施外，还应利用装置内的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，则要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移危险物质。

⑤在专业救援队伍达到火场时，生产装置的负责人应主动向应急救援队伍指挥人员介绍事故情况，说明着火部位，物料情况、设备及工艺状态，以及已采取的措施等。

- （2）仓库火灾的扑救

①园区企业的仓库内储存的物质以可燃物居多，且种类复杂，因此，仓库着火时，仓库保管员应立即报警，报警时说明起火仓库地点、库号、着火物质品种及数量，以及仓库存放的情况。

②仓库内存放的物品种类多，性状复杂。仓库初期起火时，不可贸然用水枪喷射，应选用合适的灭火器材进行及时扑救，否则用水枪一冲，不仅物资损失会增加，碰到遇湿易燃物质，则可能增加火势。

③事故单位应主动向灭火指挥人员介绍起火仓库情况，说明起火物质、仓库内存放物质，以及响应的灭火器材。

- 2、危险化学品泄漏事故及处置措施

- （1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

①进入现场救援人员必须配备个人防护面具，必要时穿戴专用防护服及专用装备；

②如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离；

③如果泄漏物有毒，应使用穿戴防毒服、正压式空气呼吸；为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练；立即在事故中心区边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离；

④应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

- （2）泄漏源控制

①关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等；

②堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

- （3）泄漏物处理

①围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点；储罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流；

②稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散；对于可燃物，依据其性质，可采用灭火泡沫剂进行覆盖或者在现场施放大量水进行稀释；

③使用蒸气或者氮气破坏燃烧条件；对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发到大气中；

④收容（集）：对于大型泄漏，可选用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器或槽车内；当泄漏量较小时，可用砂子、吸附材料、中和材料等吸收、中和；

⑤废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

- 3、危险化学品火灾事故及处置措施

①先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术；

- ②扑救人员应占据上风或者侧风方向；

③进行火情侦察、火灾扑救；火灾疏散人员应有针对性的采取自我防护措施，如佩戴防护面具、穿戴专用防护服等；

④应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧的危险化学品及燃烧产污是否有毒等；

⑤正确选择最适合的灭火剂和灭火方法；火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势；

⑥对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤离（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或者听到，并应经常演练）。

⑦火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火；起火单位应到保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查起火原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

- 4、压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

①气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧；否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇明火就会发生爆炸，后果将不堪设想。

②首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；

③如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护；为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采取低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护；对卧式储罐，冷却人员应选择储罐四侧角作为射水阵地；

④如果时输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门；阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭；

⑤储罐或管道关闭无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大气及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、黏合剂、弯道工具等）。

⑥堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或者管壁；火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体；

⑦一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定成功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏；

⑧如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭；

⑨现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或者受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆炸征兆时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或者听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤离至安全地带。

⑩气体储罐或者管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。

- 5、易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭、有的敞开，一般都是常压，只有反应器及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或者溢出，都将顺着地面流淌或水面飘散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水或者普通泡沫扑救问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题。

①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

②及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

- ③对较大的储罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。

大面积（>50m2）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比重比水小又不溶于水的液体（如汽油等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

比重比水大而不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

具有水溶性的液体（如醇类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例，这不仅需要大量水，也容易使液体溢出流淌；而普通泡沫又会受到水溶液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可用减弱火势）。因此，最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

④扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对待特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

⑤扑救原油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅速作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或者听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

⑥遇易燃液体管道或者贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏物料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰；为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵漏几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

- 6、事故废水和消防废水处理

在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水，以及清洗净化产生的废水，应优先收集于企业应急事故池，如若超出企业范围进入园区雨水管网，应立即拦截园区雨水入河口，要防止废水通过雨水管道进入外环境，通过收集系统纳入污水应急处理系统。园区园区以及园区内企业需根据环保要求建设事故应急池。

- 7、大气污染事故应急处置措施

园区内发生大气污染事故的应急处置措施：

- ①快速成立气体泄漏应急响应机制；

②将泄漏污染区人员迅速撤离至上风处，并对事故现场立即进行隔离；

③尽可能切断泄漏源，防止泄漏的物料进入下水道；

④立即采取可行的泄漏处置方法；

⑤根据事故处理过程中现场的检测结果和可能产生的危害，随时调整隔离区的范围。

- 8、水体污染事故应急处置措施

- （1）园区发生水体污染事故时可采取以下应急措施：

①如果是管线破裂泄漏，应及时关闭泄漏两端最近的阀门；储罐阀门破裂泄漏时，应及时关闭泄漏源上端最近的阀门或紧急切断阀；

②如果是罐体破裂引起物料泄漏，应立即关闭雨水排放泵的阀门，将泄漏物料控制在围堰内，防止流入周边水体或周围土壤造成污染；

如果储罐体泄漏点位置较低，如罐底侧阀破裂引起泄漏，则应组织临时倒罐措施，及抢运罐内存余物料。

- （2）液体泄漏时，可采取的封堵的方法有：

①输送管道壁发生泄漏，不能关阀止漏时，可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏袋等器具实施封堵；

②微孔跑冒滴漏可用螺丝钉加粘合剂旋入孔内的方法堵漏；

③物料储罐的罐壁撕裂发生泄漏，可用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏；

④管道、储罐的连接阀门法兰盘或法兰垫片损坏而发生泄漏，可用不同型号的法兰夹具注射密封胶的方法进行封堵。无法堵漏时，可用干沙等惰性物质等筑堤堵截。

- 9、污染治理设施应急处理处置措施

- （1）污水处理站故障或者其他原因导致废水不能达标排放

园区企业的污水处理站处理故障或其他原因导致企业内废水不能达标排放，主要表现为废水超标排放对废水处理设施所造成的冲击，从而对下游污水处理厂造成一定的影响。其措施如下：

①污水站管理人员应及时关闭外排水阀门，并通知企业环保和机修部门，并立即向园区管委会报告。

②企业应积极组织人员查明原因，进行抢修，通知产生废水的工地车间进行停车。

③已产生的废水先进入集水池或事故应急池。待污水处理站正常运行后，再处理后外排。

④企业应及时对事故发生情况、应急措施等进行记录，并调查事故起因，及时进行总结。并将事故情况和处理情况上报园区管委会及应急指挥部。

- （2）废气处理设施故障

废气处理设施非正常运转应急措施如下：

①若是布袋除尘器（粉尘）发生泄漏，废气处理装置所在车间人员应立刻通知企业抢修部门对进行设备维修或布袋更换，并对各产生废气的生产岗位停止生产，关闭通往废气管各阀门。

②酸/碱洗塔或有机溶剂吸收装置发生事故，会造成超标气体的事故性排放，产生严重环境影响。发生事故的车间应立即报告企业生产部门，对各产生废气的生产岗位停止生产，关闭通往废气管各阀门，对洗涤液加药加大喷淋水量增强处理能力，立即通知企业抢修部门对故障设备进行抢修。

③其他废气装置发生事故，应立即对各产生废气的生产岗位停止生产，关闭通往废气管各阀门，如果是膜破损或失效应进行更换，如果是管路、阀门破损应立即抢修。

④如造成事故排放，企业应将事故上报至园区管委会及应急指挥部，并指派人员对现场应急控制措施实施监督，及时对各生产岗位进行巡回检查，确保无废气外漏。

⑤废气处理装置运行正常后，有应急指挥部确认后方可恢复生产。

- 8、应急监测

因园区管委会自身应急监测能力不足，应委托有资质的监测单位进行环境应急监测工作。

发生突发环境事件时，园区应急监测组应迅速组织监测人员赶赴现场，在企业（或事业）单位环境应急监测小组配合下根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。