环境影响报告表审查意见表

项目名称：   景德镇市滨江区沿江西路二期道路防洪工程

环评单位：        江西璜鼎环保科技有限公司

审核人员：             张   方

职务/职称：              高   工

所在单位：            九江市辐射环境监测站

审核日期：  2021年7月12日

环境影响评价报告考核表

| 考核内容 |  | 满分 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告书（表）编制前期准备工作（实施调研、资料收集、组织协调等）是否充分 | 5 |  |
| 2 | 依据文件是否齐全 | 5 |  |
| 3 | 评价范围、敏感保护目标的确定是否正确 | 5 |  |
| 4 | 评价标准选用是否合理 | 10 |  |
| 5 | 概况阐述是否体现工程特点和环境特征 | 10 |  |
| 6 | 污染因子、评价因子的识别和筛选是否正确 | 10 |  |
| 7 | 评价重点是否合理、明确 | 10 |  |
| 8 | 监测项目、点位（断面）、时段、频次设定的代表性、合理性 | 10 |  |
| 9 | 预测评价的模式、参数和方法的选用是否正确 | 10 |  |
| 10 | 报告书（表）编制的深度、广度和可操作性 | 10 |  |
| 11 | 报告书（表）编制中对有关环境保护法刚、政策、制度的执行情况 | 5 |  |
| 12 | 图表、附件是否规范、清晰，文字是否严谨、简练 | 5 |  |
| 13 | 报告书（表）提出的防治措施是否可行 | 10 |  |
| 14 | 合计 | 100 | 78分 |
| 其他需要加分或减分的方面： |  |  |  |

评审考核人对报告表编制的具体意见

一、项目概况 景徳镇市国信宏城建设开发有限公司拟投资45864.96 万元在江西省景德镇市新建滨江区沿江西路二期道路防洪工程（沿江西路二期N29°15′50″,E117°10′20″ 到N 29°15′25″E117°10′15″；园德南路N29°15′25″E117°10′5″ 到N29°15′35″E117°10′10″；兴都南路N29°15′ 25″E117°10′15″ 到N29°15′30″E117°10′0″；龙井路排涝泵站N29°15′47″E117°10′35″）。本项目包含 3 条道路、沿江景观带及防洪堤、排涝站工程。主要建设内容为：①沿江西路二期道路工程，道路全长约 2000 米，宽 30 米，总用地面积 207396.55 平方米，道路等级城市次干路，设计时速 40km/h，采用沥青混凝土路面；②园德南路，道路等级城市支路，道路全长 219.71m，红线宽16米，设计时速 20km/h，双向 2 车道，采用沥青混凝土路面；③兴都南路，道路等级城市支路，道路全长362.83m，红线宽20米，设计时速20km/h，采用沥青混凝土路面。④沿江景观带及防洪堤：景观工程建设内容包括公园园路、给排水、景观绿化、水景、夜景照明、建筑小品等。沿江景观带面积约 171000 平方米，其中：绿道面积约6500平方米，园路面积 5500平方米，铺装及其他工程6000平方米，停车位1000平方米，建筑面积1200平方米，绿化面积约55000平方米，自岚山大桥北桥头至龙井。⑤排涝站工程：景德镇河西片区，规划范围景德镇河西片区，规划范围东起昌江，西至紫晶路、西山路、龙井路，南至南河(昌江)、中航路，北至西河。年工作时间为360天。本项目环保投资802万元，环保投资占总投资比例为1.75%。 二、项目环境可行性 - 1.本项目为市政道路、排涝泵站建设工程，属于城镇基础设施范畴，该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本）第一类“鼓励类”，第二十二项“城镇基础设施”，第 4 条：“城市道路及智能交通体系建设”项目，符合国家产业政策的要求。 - 2.项目用地符合区域规划，项目所在区域环境空气、地表水、声环境质量现状满足功能区划要求；在建设单位落实报告表提出的各项环保整改措施及风险防范措施要求前提下，项目对周围环境影响较小。 三、报告表编制质量 报告表编制较规范，工程分析较清楚，评价内容和方法基本符合相关环评技术导则要求，经修改完善后可作为审批依据。 四、报告表需修改完善的内容 - 1.完善项目与土地规划及周边环境等相符性分析；补充项目所在地的声功能区划、水功能区划情况，以及项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状。根据《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（赣府发[2020]17号）、《景徳镇市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求完善“三线一单”符合性分析。 - 2.核实评价范围及环境保护目标的调查，明确环境保护目标与项目的位置关系、规模、主要保护对象及所涉及的功能分区等；完善项目选址可行性分析。 - 3.结合项目（防洪堤、排涝泵站）特点充实施工期、运营期可能产生生态破坏和环境污染的主要环节、因数、明确影响对象、途径和性质，分析影响范围和影响程度。 4.针对项目可能产生生态环境影响提出避让、减缓、修复、补偿、管理、监测等对策措施，并分析措施的可行性、合理性、稳定性和可达性。 5.完善竣工验收要求，自行监测计划、附图附件。 审查人： 2021年7月12日